Glimtrex® Intensive-Care

Tootekirjeldus

Hooldustoode, mis sobib kõikide puitpindade värskendamiseks.

Sobib kõigile pindadele, mis on töödeldud õli või kõvavahaõliga.

Omadused

- Värskendab vanu ja tuhmunud pindu

- Vähendab kulumist

- Sisaldab looduslikke karnaubapalmi vahasid

- Lihtne kasutada

Kasutusjuhend

- Eemalda lahtine mustus tolmuimeja või peene harjaga

- Pese põrand glimtrex® Floor-Care’iga vastavalt juhistele

- Kuivata pind ja lase korralikult kuivada

- Väga määrdunud või kahjustatud põrandad puhasta glimtrex® Remover’iga

- Lase pinnal täielikult kuivada

- Kanna glimtrex® Intensive-Care ühtlaselt kogu põrandale, kasutades ebemevaba lappi või kiudmoppi

- Veendu, et kogu pind oleks ühtlaselt kaetud

- Võimalusel lõpeta töö puidusüü suunas

Nõuanded

- Suurte pindade puhul on soovitatav jagada ala osadeks

- Ära pühi üle juba kuivavaid kohti – see võib põhjustada triipe

- Niiske pinna korral väldi tuuletõmmet ja tolmu liikumist

- Vanematel pindadel või parkettidel võib esineda probleeme glimtrex® Intensive-Care nakkumisega, kui pinnal on eelnevaid viimistluskihte

- Seetõttu testi alati väikest proovitükki ja hinda, kas tulemus vastab ootustele

- Kontrolli kihtide omavahelist nakkumist

- Korrapäraste ajavahemike järel tuleks vanad glimtrex® Intensive-Care jäägid pinnalt eemaldada glimtrex® Remover’i abil

Kulu ühe liitri kohta

- Kerge hooldus: kuni 45 m²

- Keskmine hooldus: kuni 30 m²

- Tugev hooldus: kuni 15 m²

Tehniline teave

Saadaval 1L.

Säilivusaeg suletud originaalpakendis vähemalt 24 kuud.

Enne kasutamist sega hoolikalt.

Palun tutvu kehtivate ohutuskaartidega aadressil www.glimtrex.de/downloads.

Antud teave on soovituslik ja põhineb parimatel kättesaadavatel teadmistel. See ei ole õiguslikult siduv.

Tootja kontakt

glimtrex GmbH

Orkotten 68, 48291 Telgte, Saksamaa

Tel.: +49 (0) 2504-88887-111

Faks: +49 (0) 2504-88887-112

E-post: info@glimtrex.de

Veeb: www.glimtrex.de

Maaletooja : Põrandakeskus OÜ, Järve 2, Tallinn 11314, info@porandakeskus.ee,

tel: +3726500770

www.porandakeskus.ee